佛光大學

校區邊坡加勁擋土牆除草及排水溝清理施工規範

一、工程名稱：

校內邊坡加勁擋土牆及邊坡地錨除草-懷恩館前下方。

二.本除草及清理範圍：

1.懷恩館前下方之加勁擋土牆，詳附圖。

2.清理對象包括範圍內之加勁擋土牆、石籠及通往範圍內之步道兩側。

三.除草及清理施作標準：

- 加勁擋土牆之牆面、牆面平台、牆頂及牆趾之雜木、雜草等清除。清除之程度應達到以目視可見牆面回包之地工格網，其他部分應達到以目視可見完整填土面。清除過程不得損壞外露之地工格網，若有損壞則依本規範第八條定辦理。

- 石籠表面雜木、雜草等清除。清除之程度應達到以目視可見外露石籠之鐵線。清除過程不得損壞外露之地工格網，若有損壞則依本規範第八條定辦理。

- 排水溝中心點向外左右1.5公尺範圍之雜木、雜草清除。

- 通往本區域之步道及兩側1公尺範圍內之雜木、雜草清除。

- 除草時應針對加勁擋土牆及石籠表面破損範圍及清除面之裂縫、隆起及空洞等，於現地明顯標示並於做成紀錄(附件一)。

- 移除之雜草及雜木應運至甲方指定之位置堆放，若甲方無指定位置，則視為廢棄物由乙方負責運棄。

- 除草工作之應遵守職業安全衛生相關法令規定；機具及工作人員防護裝備等亦然。

四、本案採用總價承包。數量僅供參考，投標廠商應於投標前親至工程地點勘察及丈量，對於現場情況，應完全明瞭，如於估價時有所遺漏或錯誤，承包商應自負其責，日後不得要求加價。

五、本案為責任施工，所使用之設備及施工，必須符合政府認可之安全規範及校方之要求。

六、廠商於投標前需充分了解現場設備設置狀況(附件二)，得標後，如有不清楚或爭議之處，以校方解釋為之，不得以任合理由要求追加費用（標單未列之項目一律含於工料內）。

七、承包商應將工程單價詳細開列清楚，日後甲方增加或除去任何一項時，則照所開價目，作加減帳。

八、承包商如損壞甲方植栽、設施或物件時，應負責補植（限與原植栽相同）修復或照價賠償（自發生日起算七日內）。另如經查承包商或承包商工作人員因怠忽工作造成校方植栽、設施或物件等之損壞亦同。

九、本工程項目及內容詳見標單及圖樣，承包商必須供給為完成本工程所需之一切工料什費，至能滿意始為驗收合格，惟標單之項目數量僅供參考之用；承包商仍需按圖樣詳實計算，如有互異不符漏列等情形，應在投標之前向本案承辦人員查詢，列入標單單價或管理費用內；凡標單、圖樣均未列明，而為習慣或工程上必須者，承包商仍需照做，不得藉詞推諉要求加價。

十、本工程需於決標日次日起至115年3月31日完工。如有工料不良，以致破損或其他不良現象時，承包商應負責修理完好，所有一切費用不得向業主增收。

施作位置:

附件一

佛光大學邊坡除草施作工作日誌紀錄表

| 工程名稱： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 年 月 日 | 天氣 |  |
| 工作人數 |  | 施工進度 |  |
| 1.工作內容 2.施工相片 |  |  |  |

工地主任：　　　　　公司：

附件二：現場勘查證明書

現 場 勘 查 證 明 書

本公司或廠商參加校內邊坡加勁擋土牆及邊坡地錨除草-懷恩館前下方，已親至現場勘查，並瞭解現場各項狀況，謹切結本公司或廠商參加投標並得標時，保證願依現場實際需要詳實估算，遵照實際情形施作，並對契約相關規定及內容絕無異議，倘因事前疏忽致發生額外事項時，一經簽約不得要求加價。

廠商名稱：

負 責 人：

廠商地址：

中華民國 年 月 日

注意事項：

一、投標廠商於查看現場時，憑本單前往查看，且不得將廠商名稱資訊曝光，敬請配合。

二、本證明為投標證明文件，投寄時請封入證件封套。

| 本案連絡人：林正權先生 |  |
| --- | --- |
| 電 話：03-9871000分機11321 |  |

本案連絡人或其授權人簽章：

（本證明無現場連絡人或其授權人簽章者無效）